# JARINGAN KOMPUTER LANJUT

Judul: Konfigurasi VLAN dan DHCP Menggunakan Cisco Packet Tracer

Nama: Rusandi pramuja NIM: 20220801180 Kelas: CR002

Dosen Pengampu: Jefry Sunupriya Asri, S.Kom., M.Kom

Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul

2025

# BAB I - PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Dalam dunia jaringan komputer, penggunaan VLAN (Virtual Local Area Network) sangat penting untuk memisahkan segmen jaringan berdasarkan fungsi atau departemen.

Hal ini meningkatkan keamanan, efisiensi, serta pengelolaan trafik data.

Sementara itu, penggunaan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) memudahkan pembagian IP Address secara otomatis kepada setiap perangkat jaringan.

Konfigurasi router-on-a-stick pada Cisco Packet Tracer memungkinkan antar VLAN dapat berkomunikasi melalui satu interface trunk.

  - Tujuan

- Membangun jaringan VLAN dan DHCP menggunakan Cisco Packet Tracer.

- Mengimplementasikan konfigurasi router-on-a-stick untuk komunikasi antar VLAN.

- Menguji fungsionalitas DHCP agar perangkat mendapatkan IP otomatis.

# BAB II - PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

  - Desain Topologi

Topologi jaringan terdiri dari satu router (Cisco 2911), satu switch (Cisco 2960), dua PC, satu NVR, satu CCTV, dan satu wireless router untuk hotspot.

Router dikonfigurasi sebagai DHCP server dan gateway untuk masing-masing VLAN.

  - Rancangan VLAN dan IP Addressing

| VLAN | Nama | Network | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Yayasan | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 |
| 20 | Guru | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 |
| 30 | CCTV | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 |
| 40 | NVR | 192.168.40.0/24 | 192.168.40.1 |
| 50 | Hotspot | 192.168.50.0/24 | 192.168.50.1 |

  - Konfigurasi Router

Router dikonfigurasi menggunakan subinterface untuk tiap VLAN dan diaktifkan DHCP sebagai server pembagi IP otomatis.

interface gigabitEthernet0/0.10 encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

interface gigabitEthernet0/0.20 encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

interface gigabitEthernet0/0.30 encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

exit

interface gigabitEthernet0/0.40 encapsulation dot1Q 40

ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

exit

interface gigabitEthernet0/0.50

encapsulation dot1Q 50

ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

exit

  - Konfigurasi DHCP

Setiap VLAN diberikan konfigurasi DHCP pool agar perangkat yang terhubung memperoleh IP Address otomatis.

ip dhcp pool VLAN10

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8 exit

ip dhcp pool VLAN20

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

dns-server 8.8.8.8 exit

...

# BAB III - PENGUJIAN DAN ANALISIS

  - Pengujian DHCP

Setelah konfigurasi selesai, setiap PC di VLAN 10, 20, dan 50 memperoleh IP otomatis melalui DHCP router.

Contoh hasil binding:

192.168.10.2 (VLAN10)

192.168.20.2 (VLAN20)

192.168.50.2 (VLAN50)

  - Pengujian Ping Antar VLAN

Ping antar VLAN berhasil tanpa packet loss, menunjukkan inter-VLAN routing berjalan baik.

  - Analisis

Hasil menunjukkan router mampu menangani komunikasi antar VLAN dan distribusi IP DHCP secara otomatis.

# BAB IV - KESIMPULAN

Dari hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa konfigurasi VLAN dan DHCP pada Cisco Packet Tracer berhasil dilakukan dengan baik.

Setiap VLAN memperoleh IP otomatis sesuai subnet, dan komunikasi antar VLAN berjalan lancar melalui router-on-a-stick.

Implementasi ini menunjukkan pentingnya segmentasi jaringan menggunakan VLAN untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan jaringan.

LAMPIRAN - TOPOLOGI JARINGAN